MIPS基本指令和寻址方式：

MIPS是典型的RISC处理器，采用32位定长指令字，操作码字段也是固定长度，没有专门的寻址方式字段，由指令格式确定各操作数的寻址方式。

MIPS指令格式一般有三种格式：

R-型指令格式

I-型指令格式

J-型指令格式

OP：   操作码

rs：    第一个源操作数寄存器

rt：    第二个源操作数寄存器（单目原数据）

rd：   结果寄存器

shamt：移位指令的位移量

func： 指令的具体操作类型

特点：R-型指令是RR型指令，其操作码OP字段是特定的“000000”，具体操作类型由func字段给定。例如：func=“100000”时，表示“加法”运算。

R[rd] ← R[rs] + R[rt]

特点：I-型指令是立即数型指令

双目运算： R[rt]  R[rs]（OP）SignExt(imm16)

Load指令：

Addr ← R[rs] + SignExt(imm16)   计算数据地址 (立即数要进行符号扩展)

R[rt] ← M[Addr]	               从存储器中取出数据，装入到寄存器中

Store指令：

Addr ← R[rs] + SignExt(imm16)

M[Addr] ← R[rt]

特点：J-型指令主要是无条件跳转指令，将当前PC的高4位拼上26位立即数，后补两个“0”，作为跳转目标地址。

R型指令：

定点运算： add / addu， sub / subu，  sra， mult/multu， div/divu

逻辑运算： and / or / nor， sll / srl

比较分支： beq / bne / slt / sltu

跳转指令： jr

I型指令：

定点运算： addi / addiu

逻辑运算： andi / ori

比较分支： slti / sltiu

数据传送： lw / sw/ lhu / sh / lbu / sb / lui

J型指令：            j / jal

设计模块划分，教学安排

- MIPS格式指令系统设计

- 存储器设计

- 寄存器堆设计

- ALU设计——基本算术、逻辑单元的设计

32位超前进位加法器的设计

32位桶式移位寄存器的设计

- 取指令部件的设计

- 单周期处理器设计——R型指令的数据通路设计

I型指令的数据通路设计

Load/Store指令的数据通路设计

分支指令/转移指令的数据通路设计

综合12条指令的完整数据通路设计

- 控制单元设计

- 单周期处理器总体验证

- 异常和中断处理及其电路实现

- 带有异常和中断处理功能的处理器的设计