设计示例1：存储器设计

- 存储器模块定义：

存储器用于存放CPU运算的程序指令和数据等，采用单端口存储器设计，设计最大为64个存储单元，每个存储单元数据宽度为32bit。下图为指令存储器的模块框图。

图1 模块框图

- 结构框图：

- 接口说明：

表1： 存储器接口信号说明表

| 序号 | 接口信号名称 | 方向（I/O） | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CLK | I | 存储器工作时钟，频率为50Mhz |  |
|  | CSn | I | 存储器片选信号，低有效 |  |
|  | Addr [5:0] | I | 存储器地址线 | 最大64个单元 |
|  | WRn | I | 存储器写信号，低有效 |  |
|  | RDn | I | 存储器读信号，低有效 |  |
|  | Din [31:0] | I | 存储器输入数据线 |  |
|  | Dout [31:0] | O | 存储器输出数据线 |  |
|  | Vcc |  | 电源 |  |
|  | Gnd |  | 地线 |  |

- 时序说明：

图2 存储器接口读时序框图

图3 存储器接口写时序框图

图4 存储器接口读写时序框图

- 设计电路源代码

Module     Mem ( input  CLK,

input  CSn,

input  [5:0]  Addr,

input  WRn,

input  RDn,

input  [31:0]  Din,

output  [31:0]  Dout );

reg  [31:0]  Memory [0: 63] ;

//---存储器写操作

always @( posedge   CLK)

begin

if (~CSn  &  ~WRn )   Memory[Addr]<= Din;

end

//---存储器读操作方式1

always @( posedge   CLK )

begin

if (~CSn  &  ~RDn )   Dout<= Memory[Addr];

end

//---存储器读操作方式2

always @( * )

begin

if (~CSn  &  ~RDn )   Dout<= Memory[Addr];

end

endmodule

问题讨论：

//------方式1与方式2的区别？

//------ altera公司的FPGA芯片，使用其内部存储器IP必须采用方式1设计

//------ xilinx公司的FPGA芯片，使用其内部存储器IP可以采用方式1或方式2设计

- 指令存储器初始化值设计

在仿真环境下，在设计电路中添加如下初始化存储器值电路：

initial

begin

#0  Memory[6'h0]<=32'h10;  Memory[1]=32'h11;  Memory[2]=32'h12;

Memory[63]=32'h63;

end

问题讨论：在硬件设计实现方式下，如何给存储器赋初值？

- 设计电路仿真

所设计的存储器模块电路，采用xxxx仿真器工具进行了设计仿真验证，如图5所示。验证结果表明存储器功能以及接口时序完全正确。附件1是仿真激励源代码。

图5  存储器电路读写仿真波形图

- 存在问题及解决方式方法，设计讨论等

XXXXXXXXX

YYYY

ZZZZZZZZZZZ

附件1：

//----------------------------------------------------------//

//Desc:

//----------------------------------------------------------//

//

`timescale 10ps/10ps

module  Mem_testbench ( );

//---测试信号定义

reg   fpga_clk, mem_cs,  mem_wr, men_rd;

reg   [5:0]  mem_addr;

reg   [31:0]  mem_din;

wire  [31:0]  mem_dout;

//---存储器模块实例化调用

Mem  mem_inst( .CLK(fpga_clk),

.CSn(mem_cs),

.Addr(mem_addr),

.WRn(mem_wr),

.RDn(men_rd),

.Din(mem_din),

.Dout(mem_dout) );

//-------------------------------

always #50   fpga_clk<= ~fpga_clk;

initial

begin

#0  fpga_clk=1'h0;  mem_cs=1'h1;  mem_wr=1'h1;   men_rd=1'h1;

mem_addr=6'h00;  mem_din=32'h00;

end

initial

begin

#510  mem_cs=1'h0;  mem_wr=1'h0;                mem_addr=6'h01;  mem_din=32'h01;

#100                                           mem_addr=6'h02;  mem_din=32'h02;

#100  mem_cs=1'h1;  mem_wr=1'h1;

#100  							          mem_addr=6'h03;  mem_din=32'h03;

#100  mem_cs=1'h0;  mem_wr=1'h0;

#100  mem_cs=1'h1;  mem_wr=1'h1; 			 mem_addr=6'h04;  mem_din=32'h04;

#200  mem_cs=1'h0;                men_rd=1'h0;   mem_addr=6'h02;  mem_din=32'hzz;

#100   									 mem_addr=6'h03;

#100  mem_cs=1'h1;     		 	 men_rd=1'h1;

#200  mem_cs=1'h0;                men_rd=1'h0;   mem_addr=6'h01;

#200  mem_cs=1'h1;                men_rd=1'h1;

#100   									 mem_addr=6'hzz;

end

//----------------------------------------------------//

endmodule