设计示例2：寄存器堆设计

- 功能概述：

MIPS指令格式中的寄存器号是5bits，指令可以访问25=32个32位的寄存器。这样的一堆寄存器“堆在一起”构成一个寄存器堆（Register File）。模块框图如图1所示：

图1 模块框图

- 结构框图：

- 接口说明：

表1： 寄存器堆模块接口信号说明表

| 序号 | 接口信号名称 | 方向 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Clk | I | 处理器工作时钟，频率为50Mhz |  |
|  | Rst_n | I | 复位信号，低有效 |  |
|  | Raddr1[4:0] | I | 读寄存器堆时的第1个寄存器下标 |  |
|  | Raddr2[4:0] | I | 读寄存器堆时的第2个寄存器下标 |  |
|  | Waddr[4:0] | I | 写寄存器堆时的寄存器下标 |  |
|  | We | I | 寄存器堆写使能 |  |
|  | Wdata [31:0] | I | 待写入寄存器堆的数据 |  |
|  | Rdata 1[31:0] | O | 读寄存器堆时第1个寄存器的输出 |  |
|  | Rdata 2[31:0] | O | 读寄存器堆时第2个寄存器的输出 |  |
|  | Vcc |  | 电源 |  |
|  | Gnd |  | 地线 |  |

图2 寄存器堆写时序框图

- 设计电路源代码

//功能描述风格寄存器堆的设计

module regfile(

input		clk,

input 		rst_n,

//写端口

input 		we,    //写使能

input[4:0]	 waddr, //写寄存器下标

input[31:0]	wdata, //待写入寄存器堆的数据

//读端口1

input[4:0]	raddr1, //读端口1寄存器下标

output[31:0] rdata1,//从端口1读出的寄存器堆的数据

//读端口2

input[4:0]	raddr2,  //读端口2寄存器下标

output[31:0]  rdata2 //从端口2读出的寄存器堆的数据

);

reg[31:0]  regs[0:31]; //32个32位寄存器堆

//Write operation

always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin

if(!rst_n) begin:reset_all_registers  //将32个寄存器复位为0.

integer i;

for(i=0;i<32;i=i+1)

regs[i] = 32'd0;

end

else begin

//写寄存器堆有效时，更新寄存器堆中某个寄存器的数据

if((we == 1'b1) && (waddr != 5'h0)) begin

regs[waddr] <= wdata;

end

end

end

//Read port1 operation

assign rdata1 = (raddr1 == 5'd0) ? 32'd0 : regs[raddr1];

//Read port2 operation

assign rdata2 = (raddr2 == 5'd0) ? 32'd0 : regs[raddr2];

endmodule

//风格2

module  regfile2(

input		clk,

input 		rst_n,

//写端口

input 		we,

input[4:0]	waddr,

input[31:0]	wdata,

//读端口1

input[4:0]	raddr1,

output reg[31:0] rdata1,

//读端口2

input[4:0]	raddr2,

output reg[31:0]  rdata2

);

reg[31:0]  reg0,reg1,reg2,reg3;

//Write operation

always @ (posedge clk) begin

if(!rst_n) begin

reg0 <= 32'd0;

reg1 <= 32'd0;

reg2 <= 32'd0;

reg3 <= 32'd0;

end

else begin

if(we == 1'b1) begin

case(waddr)

5'd0: reg0 = wdata;

5'd1: reg1 = wdata;

5'd2: reg2 = wdata;

5'd3: reg3 = wdata;

default: ;

endcase

end

end

end

//Read port1 operation

always @ (*) begin

case(raddr1)

5'd0: rdata1 = 32'd0;

5'd1: rdata1 = reg1;

5'd2: rdata1 = reg2;

5'd3: rdata1 = reg3;

default: rdata1 = 32'd0;

endcase

end

//Read port2 operation

always @ (*) begin

case(raddr2)

5'd0: rdata2 = 32'd0;

5'd1: rdata2 = reg1;

5'd2: rdata2 = reg2;

5'd3: rdata2 = reg3;

default: rdata2 = 32'd0;

endcase

end

endmodule

- 设计电路仿真

所设计的指令存储器模块电路，采用Modelsim10.1a仿真器工具进行了设计仿真验证，验证结果表明存储器功能以及接口时序完全正确，如下是仿真验证的波形图。附件1是仿真激励源代码。

图5  寄存器堆电路读写仿真波形图

- 存在问题及解决方式方法，设计讨论等

问题讨论：

//------结构级与行为级描述的区别？

行为级建模包括系统级、算法级和RTL级，行为描述以过程块为基本组成单位，一个模块的行为描述由一个或多个并行运行的过程块组成。结构级也称为“门级和开关级”，包含模块实例和基本元件实例。

XXXXXXXXX

YYYY

ZZZZZZZZZZZ

附件1：

`timescale 1ns/1ns

module  regfile_tb();

reg clk;

reg rst_n;

reg we;

reg[4:0] waddr,raddr1,raddr2;

reg[31:0] wdata;

wire[31:0] rdata1,rdata2;

//寄存器模块实例化调用

regfile regfile_inst(

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.we(we),

.waddr(waddr),

.wdata(wdata),

.raddr1(raddr1),

.rdata1(rdata1),

.raddr2(raddr2),

.rdata2(rdata2));

//generate the clock

initial begin

clk = 1'b0;

forever #10 clk = ~clk;

end

reg[5:0] j,k;

initial begin

rst_n = 1'b0;

#20 rst_n = 1'b1;

//

#100 we = 1'b1; waddr = 5'd5; wdata = $random;

#20 waddr = 5'd30; wdata = $random;

#20 waddr = 5'd0; wdata = 32'hffff;

//#20 raddr1 = 5'd5; raddr2 = 5'd30;

#20 we= 1'b0; raddr1 = 5'd5; raddr2 = 5'd30;

#20 raddr1 = 5'd0;raddr2 = 5'd0;

//write all 32 registers

#100 we = 1'b1;

for(j=0;j<6'd32;j=j+1)

begin

@(posedge clk) #20 waddr = j;

wdata = 31-j;

//wdata = $random;

end

//read all 32 registers

#20 we = 1'b0;

for(k=0;k<6'd32;k=k+1)

begin

@(posedge clk) #20 raddr1 = k;

raddr2 = 31-k;

end

end

endmodule